Оглавление

| Глава 2 Организация передачи информации | 1 |
| --- | --- |
| Методы доступа в локальных сетях | 1 |
| Методы доступа в сетях с шинной топологией | 2 |
| Методы доступа в локальных кольцевых сетях | 4 |
| Передача информации в глобальных сетях | 6 |

Глава 2

Организация передачи информации

Методы доступа в локальных сетях

Эффективность взаимодействия рабочих станций в рамках локальной компьютерной сети во многом определяется используемым правилом доступа к общей передающей среде в сетях с шинной и кольцевой топологией или концентратору в древовидных и звездообразных сетях. Правило, с помощью которого организуется доступ рабочих станций к передающей среде, получило название метода доступа. В силу большого разнообразия локальных сетей и требований к ним нельзя назвать какой-либо универсальный метод доступа, эффективный во всех случаях. Каждый из известных методов доступа имеет определенные преимущества и недостатки. Кратко рассмотрим наиболее распространенные методы доступа.

В зависимости от используемого метода доступа локальные сети делятся на две группы. К первой группе относятся сети, в которых используются методы детерминированного доступа, ко второй — методы случайного доступа.

Метод детерминированного доступа предполагает наличие определенного алгоритма, на основании которого рабочим станциям предоставляется доступ к передающей среде. Например, при централизованном управлении мониторная подсистема может последовательно опрашивать каждую из рабочих станций и предоставлять право передачи информации первой желающей рабочей станции. После этого будет опрашиваться следующая рабочая станция и так далее. Алгоритм предоставления права передачи информации может быть достаточно гибким и учитывать приоритеты запросов на передачу и их интенсивность. Для нормального функционирования сети необходимо, чтобы она не находилась в режиме насыщения, т.е. нагрузка на сеть не должна превышать ее пропускную способность. В этом случае можно определить минимальное и максимальное значения времени ожидания момента начала передачи информации. Минимальное время ожидания обусловлено необходимостью опроса рабочих станций на предмет передачи информации. Влияние этой процедуры наиболее ощутимо при низкой интенсивности передачи информации, так как время на опрос затрачивается даже при отсутствии заявок на передачу информации со стороны других рабочих станций. При увеличении интенсивности информационного потока снижается отношение времени опроса ко всему времени передачи информации. Максимальное значение времени ожидания является фиксированной величиной, определяемой при полной загрузке сети, т.е. при готовности каждой рабочей станции передавать информацию. При этом предполагается, что следующий запрос на передачу информации в данной рабочей станции появляется после обслуживания очередного запроса. Возможность установления гарантированного времени доступа является достаточно существенным фактором при работе в режиме реального времени. В общем случае, методы детерминированного доступа позволяют учитывать особенности топологии сети и характер передаваемой информации, обеспечивая наиболее эффективное использование передающей среды.

Ко второй группе относятся методы случайного доступа, при использовании которых каждая рабочая станция произвольным образом, независимо от других систем, может обращаться к моноканалу. При методе случайного доступа возможно одновременное обращение нескольких рабочих станций к общей передающей среде, поэтому данный метод доступа часто называют методом множественного доступа.

###### Методы доступа в сетях с шинной топологией

В сетях с шинной топологией используются методы как случайного, так и детерминированного доступа. Появление методов случайного доступа связывают с радиосетью ALOHA, где впервые был использован простейший метод случайного доступа, в соответствии с которым радиостанции передавали информацию в эфир независимо друг от друга. В случае одновременной передачи сообщений несколькими станциями происходило "столкновение" сообщений, что приводило к искажению информации. Поэтому в сетях со случайным доступом кадр данных, во избежание приема ошибочной информации, дополняется контрольной суммой. Принимающая рабочая станция выдает подтверждение только при приеме кадров с правильной контрольной суммой, остальные кадры игнорируются. Это позволяет передающей станции контролировать передачу кадров.

Вероятность "столкновения" сообщений зависит от интенсивности обращения рабочих станций к передающей среде и существенно возрастает при ее увеличении. Снижение коэффициента полезного использования канала передачи данных при возрастании количества "столкновений" как следствия повышения интенсивности запросов на доступ определило поиск возможностей совершенствования метода случайного доступа. Одним из способов снижения конфликтов является предварительное прослушивание передающей среды и начало передачи только при наличии свободного канала. Такой режим передачи получил название множественного доступа с контролем несущей частоты (МДКН). Однако и в этом случае из-за конечного времени распространения сигналов нельзя полностью избежать конфликтов.

С целью своевременного обнаружения конфликтов рабочая станция в процессе передачи информации постоянно контролирует передающую среду и при появлении "столкновения" прекращает передачу. Через некоторый промежуток времени после прекращения передачи конфликтующие рабочие станции осуществляют повторную попытку передачи информации. Время задержки определяется с помощью специальных алгоритмов, направленных на снижение вероятности повторного конфликта. Например, задержка может формироваться так, чтобы ее среднее значение увеличивалось примерно вдвое с каждой новой попыткой занять моноканал. Подобный режим передачи получил название множественного доступа с контролем несущей частоты и обнаружением столкновений (МДКН/ОС).

Методы детерминированного доступа можно разделить на методы разделения времени и методы передачи полномочий. Сущность методов разделения времени заключается в разделении времени работы канала связи на отдельные интервалы времени, каждый из которых, согласно определенному правилу, предоставляется какой-либо рабочей станции. Большинство методов разделения времени предусматривает наличие в сети диспетчера, основной функцией которого является контроль и планирование времени доступа. При этом появляется возможность учитывать приоритеты и необходимое время взаимодействия рабочих станций.

Наиболее простым среди методов разделения времени является метод синхронного (циклического) разделения времени. В этом случае цикл (Т) обмена с рабочими станциями разбивается на несколько временных интервалов (t), количество которых соответствует числу (n) рабочих станций. Во время цикла обмена каждой рабочей станции предоставляется фиксированный интервал времени, в течение которого она может передавать сообщение. Если у рабочей станции в данный момент времени отсутствует информация для передачи, то выделенный ей временной интервал не используется. При неравномерном распределении интенсивности обращения рабочих станций к передающей среде эффективность использования канала связи относительно низкая. Она может быть повышена за счет разделения цикла обмена на небольшие интервалы с предоставлением рабочей станции одного или нескольких интервалов в зависимости от интенсивности обращения рабочей станции к каналу связи.

Эффективность использования моноканала может быть также повышена за счет реализации методов асинхронного разделения времени, основанных на прогнозировании интенсивности запросив доступа к моноканалу со стороны рабочих станций. С помощью специальной процедуры ведется учет количества обращений, на основе которого прогнозируется интенсивность потоков заявок и распределяется время между рабочими станциями. Как показывает практика, данный метод временного разделения эффективен лишь при небольшом числе рабочих станций.

В локальных сетях с большим числом абонентов достаточно широко используется метод детерминированного доступа, получивший название  множественного доступа с передачей полномочий (метод маркерного доступа). В общем виде алгоритм маркерного доступа достаточно прост: в локальной сети последовательно от одной рабочей станции к другой передается специальная управляющая информация — маркер, при поступлении которого рабочая станция получает разрешение на передачу информации. После окончания передачи рабочая станция обязана передать маркер следующей рабочей станции. При отсутствии необходимости в передаче сообщения рабочая станция, получившая маркер, немедленно передает его следующей рабочей станции. Последняя рабочая станция передает маркер первой рабочей станции, образуя логическое кольцо передачи маркера. При этом передача кадров данных осуществляется в обоих направлениях, а их прием осуществляется только получателем на основании сравнения адреса, указанного в передаваемом кадре, с адресом рабочей станций.

Данный способ доступа имеет ряд преимуществ:

• обеспечивает достаточно эффективное использование ресурсов канала передачи данных;

• позволяет работать в режиме реального времени;

• исключает столкновения сообщений;

• позволяет достаточно просто реализовать приоритетный доступ.

К недостаткам метода следует отнести зависимость работы сети от физических характеристик передающей среды, — в частности, потеря маркера или его раздвоение приводит к сбоям в работе сети. Поэтому необходимо с помощью специальных процедур постоянно отслеживать потерю маркера или появление нескольких маркеров.

Методы доступа в локальных кольцевых сетях

Основными методами доступа в локальных сетях с кольцевой структурой являются: метод тактируемого доступа и метод маркерного доступа.

Метод тактируемого доступа предполагает разбиение временного цикла кольца, т.е. времени распространения сигнала по кольцу, на множество равных интервалов времени — тактов (сегментов), в каждом из которых помещается по одному кадру данных. Таким образом, одновременно может передаваться несколько кадров. Количество и длина кадров определяются с учетом основных характеристик сети. Рабочая станция может передавать информацию в кольцо только при прохождении через ее блок доступа свободного кадра. Свободные кадры отличаются от занятых кадров значением специального контрольного бита в заголовке. Единица, как правило, указывает на то, что данный кадр занят, а ноль — свободен. Адресат, получив кадр данных, копирует его. Освобождение (обнуление) кадров может осуществляться как получателем, так и отправителем информации.

В настоящее время известно много разновидностей данного метода доступа, но все они предполагают разбиение сообщений на пакеты с последующим формированием кадра и эффективны при обмене короткими сообщениями и высокой интенсивности обмена сообщениями.

При обмене большими сообщениями переменной длины предпочтительным является маркерный доступ. Основное отличие маркерного доступа в кольцевой сети от маркерного доступа в сети с шинной топологией заключается в том, что кадры маркера и данных передаются по физическому кольцу в одном направлении. Передача информации в произвольном направлении, как это происходит в сетях с шинной топологией, исключается. Рабочая станция может начать передачу только после получения маркера от предыдущей рабочей станции. Получив маркер, станция посылает в кольцо кадр данных. Передача маркера следующей рабочей станции может осуществляться после возвращения переданного кадра данных либо сразу же после его передачи. Во втором случае говорят о режиме раннего освобождения маркера. При этом каждый последующий кадр данных помещается между предыдущим кадром и маркером; Удаление принятых кадров, как правило, осуществляется передающей рабочей станцией. В сетях с маркерным доступом необходимо контролировать потерю маркера и удаление полученных пакетов.

Передача информации в глобальных сетях

Основой глобальных компьютерных сетей является сеть передачи данных, представляющая собой совокупность каналов передачи данных и узлов коммутации. В связи с этим одной из определяющих характеристик глобальной сети является способ коммутации данных. В зависимости от способа коммутации различают сети с коммутацией каналов, коммутацией пакетов и интегральные сети передачи данных.

Наиболее простой и естественный способ передачи данных между двумя рабочими станциями, называемый коммутацией каналов, базируется на установлении физического соединения между ними. По своей сути сети коммутации каналов подобны телефонным сетям коллективного пользования. Физическое соединение между абонентами компьютерной сети создается, как правило, только на время сеанса передачи информации путем образования составного канала из последовательно соединенных каналов. При этом связь между отправителем и получателем устанавливается путем посылки отправителем соответствующего сообщения, которое передается по сети передачи данных от одного узла коммутации канала к другому и управляет коммутацией каналов связи, как бы прокладывая путь от отправителя к получателю. После образования физического соединения из пункта назначения отправителю передается ответное сообщение, подтверждающее наличие требуемого соединения. Затем осуществляется передача информации, ради которой был создан канал передачи данных. На. время сеанса обмена информацией составной канал полностью недоступен для других абонентов. После завершения передачи отправитель информации вырабатывает соответствующее управляющее сообщение, которое передается по составному каналу, управляя его разъединением, а, достигнув адресата, информирует его об окончании сеанса обмена информацией.

Относительно длительное время установления соединения (секунды) в сочетании с низкой надежностью и высоким уровнем шумов, ограничивает использование телефонных каналов связи в быстродействующих компьютерных сетях. Использование современных электронных узлов коммутации каналов позволяет примерно на два порядка уменьшить время коммутации каналов и создавать так называемые компьютерные сети с быстрой коммутацией каналов.

В рамках сетей коммутации каналов могут организовываться так называемые выделенные каналы, которые коммутируются в определенные, заранее заданные, интервалы времени, когда только и допускается передача информации. Очевидно, что режим выделенных каналов обеспечивает максимально допустимую для конкретной сети скорость передачи данных.

Преимуществом сетей коммутации каналов является наличие постоянного соединения между рабочими станциями, которое позволяет достаточно просто организовать взаимодействие между ними в режиме реального времени, в диалоговом режиме. Существенным недостатком сетей коммутации каналов является низкий коэффициент использования каналов передачи данных, прямая зависимость этого коэффициента от режима работы сети.

Передача информации посредством так называемой коммутации пакетов осуществляется без образования физического соединения между пунктами отправления и получения информации. Между ними устанавливается виртуальное (логическое) соединение, а физический канал устанавливается локально между смежными узлами коммутации и только на время передачи данных. При этом информация представляется и передается в виде блока данных фиксированной структуры и длины. Заголовок блока данных содержит адреса отправителя и получателя информации, а также другую управляющую информацию, необходимую для корректной передачи сообщений между абонентами. Передача блоков данных между абонентами осуществляется с промежуточным запоминанием их в узлах коммутации: поступившее в узел коммутации сообщение запоминается в буферном запоминающем устройстве и при наличии свободного канала связи в направлении адресата передается по этому каналу в следующий свободный узел. Такие узлы, осуществляющие промежуточное хранение и управление передачей сообщений, называются узлами коммутации пакетов, а сети передачи данных, использующие этот способ коммутации, получили название сетей коммутации пакетов,

Таким образом, сообщение последовательно передается от одного узла коммутации к другому, занимая в каждый период времени только канал передачи данных между смежными узлами. Остальные каналы на пути следования пакета могут использоваться для других целей. Это позволяет существенно, по сравнению с сетями коммутации каналов, повысить коэффициент использования физических каналов связи и тем самым увеличить общую пропускную способность сети передачи данных. Однако при этом усложняются узлы коммутации и появляются дополнительные задержки, связанные с необходимостью промежуточного запоминания сообщения в каждом узле сети. В конечном итоге это приводит к увеличению времени доставки пакетов. Процесс передачи информации в сети коммутации пакетов можно сравнить с работой почтовой сети связи при пересылке писем. Фиксированная длина пакетов предполагает разбиение длинных сообщений на несколько пакетов. Большие массивы информации передаются несколькими пакетами, операция сборки-разборки осуществляется только в рабочих станциях, что упрощает структуру промежуточных узлов сети. Пакеты одного сообщения могут передаваться по различным маршрутам, независимо друг от друга, в этом случае говорят о так называемом дейтаграммном способе передачи данных. Такой способ передачи характеризуется использованием простейшего транспортного протокола и используется в основном для передачи короткой последовательности пакетов. Отсутствие логического канала может привести к нарушению порядка поступления пакетов к адресату. Поэтому для передачи больших сообщений предпочтительнее способ виртуальных каналов, при котором все пакеты следуют по одному, заранее установленному маршруту.