Министерство образования РФ

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия

Кафедра информатики и имитационного моделирования

Скрипкин С.К.

Лабораторный практикум по курсу

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

для специальности

электроснабжение промышленных предприятий

##### Иркутск, 2009

## Содержание

Содержание	2

Лабораторная работа 1: Системы счисления	2

Лабораторная работа 2: Логическая схемы	8

Лабораторная работа 3: Подключение оборудования к системному блоку и изучение компонентов системного блока	15

Лабораторная работа 3: Изучение компонентов материнской платы	19

Лабораторная работа 4: Исследование порядка запуска компьютера	21

Лабораторная работа 5: Настройка компьютерной системы средствами программы SETUP	23

Лабораторная работа 6: Установка и удаление оборудования в ОС Windows XP (Vista)	25

Лабораторная работа 7: Подключение к локальной сети.  Установка и настройка сетевой карты	27

Лабораторная работа 8: Подключение к локальной сети.  Настройка сетевых протоколов	29

Лабораторная работа 9: Настройка удаленного соединения с сервером	31

Лабораторная работа 10: Настройка учетной записи         электронной почты	33

Лабораторная работа 11: Работа с почтовым клиентом Outlook Express	35

Лабораторная работа 12: Работа с браузером Internet Explorer	37

## Лабораторная работа 1: Системы счисления

Цель: знать способы представления чисел в различных системах счисления, способы их преобразования, основные операции

Оборудование: Персональный компьютер.

Место проведения: Компьютерный зал.

Время: 2 часа.

Системой счисления называется совокупность приемов наименования и записи чисел. В любой системе счисления для представления чисел выбираются некоторые символы (их называют цифрами), а остальные числа получаются в результате каких-либо операций над цифрами данной системы счисления.

Система называется позиционной, если значение каждой цифры (ее вес) изменяется в зависимости от ее положения (позиции) в последовательности цифр, изображающих число.

Число единиц какого-либо разряда, объединяемых в единицу более старшего разряда, называют основанием позиционной системы счисления. Если количество таких цифр равно P, то система счисления называется P-ичной. Основание системы счисления совпадает с количеством цифр, используемых для записи чисел в этой системе счисления.

Запись произвольного числа x в P-ичной позиционной системе счисления основывается на представлении этого числа в виде многочлена

x = anPn + an-1Pn-1 + ... + a1P1 + a0P0 + a-1P-1 + ... + a-mP-m

Арифметические действия над числами в любой позиционной системе счисления производятся по тем же правилам, что и десятичной системе, так как все они основываются на правилах выполнения действий над соответствующими многочленами. При этом нужно только пользоваться теми таблицами сложения и умножения, которые соответствуют данному основанию P системы счисления.

При переводе чисел из десятичной системы счисления в систему с основанием P > 1 обычно используют следующий алгоритм:

1) если переводится целая часть числа, то она делится на P, после чего запоминается остаток от деления. Полученное частное вновь делится на P, остаток запоминается. Процедура продолжается до тех пор, пока частное не станет равным нулю. Остатки от деления на P выписываются в порядке, обратном их получению;

2) если переводится дробная часть числа, то она умножается на P, после чего целая часть запоминается и отбрасывается. Вновь полученная дробная часть умножается на P и т.д. Процедура продолжается до тех пор, пока дробная часть не станет равной нулю. Целые части выписываются после двоичной запятой в порядке их получения. Результатом может быть либо конечная, либо периодическая двоичная дробь. Поэтому, когда дробь является периодической, приходится обрывать умножение на каком-либо шаге и довольствоваться приближенной записью исходного числа в системе с основанием P.

Примеры решения задач

1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную:
а) 464(10); б) 380,1875(10); в) 115,94(10) (получить пять знаков после запятой в двоичном представлении).

Решение.

464 | 0       380 | 0    |1875            115 | 1      |94

232 | 0       190 | 0   0|375              57 | 1     1|88

116 | 0        95 | 1   0|75               28 | 0     1|76

58 | 0        47 | 1   1|5                14 | 0     1|52

а)    29 | 1   б)   23 | 1   1|0        в)       7 | 1     1|04

14 | 0        11 | 1                       3 | 1     0|08

7 | 1         5 | 1                       1 | 1     0|16

3 | 1         2 | 0

1 | 1         1 | 1

а) 464(10) = 111010000(2); б) 380,1875(10) = 101111100,0011(2); в) 115,94(10)  1110011,11110(2) (в настоящем случае было получено шесть знаков после запятой, после чего результат был округлен).

Если необходимо перевести число из двоичной системы счисления в систему счисления, основанием которой является степень двойки, достаточно объединить цифры двоичного числа в группы по столько цифр, каков показатель степени, и использовать приведенный ниже алгоритм. Например, если перевод осуществляется в восьмеричную систему, то группы будут содержать три цифры (8 = 23). Итак, в целой части будем производить группировку справа налево, в дробной — слева направо. Если в последней группе недостает цифр, дописываем нули: в целой части — слева, в дробной — справа. Затем каждая группа заменяется соответствующей цифрой новой системы. Соответствия приведены в таблицах.

| P | 2 | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| P | 2 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| P | 2 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |

Переведем из двоичной системы в шестнадцатеричную число 1111010101,11(2).

0011 1101 0101,1100(2) = 3D5,C(16).

При переводе чисел из системы счисления с основанием P в десятичную систему счисления необходимо пронумеровать разряды целой части справа налево, начиная с нулевого, и в дробной части, начиная с разряда сразу после запятой слева направо (начальный номер -1). Затем вычислить сумму произведений соответствующих значений разрядов на основание системы счисления в степени, равной номеру разряда. Это и есть представление исходного числа в десятичной системе счисления.

2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.

а) 1000001(2).

1000001(2)=1 26+0 25+0 24+0 23+0 22+ 0 21+1 20 = 64+1=65(10).

Замечание. Очевидно, что если в каком-либо разряде стоит нуль, то соответствующее слагаемое можно опускать.

б) 1000011111,0101(2).

1000011111,0101(2)=129 + 124 + 123 + 122 + 121 + 120 + 12-2 + 12-4 = 512 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 0,25 + 0,0625 = 543,3125(10).

в) 1216,04(8).

1216,04(8)=183+282+181+680+4 8-2 = 512+128+8+6+0,0625 = 654,0625(10).

г) 29A,5(16).

29A,5(16) = 2162+9161+10160+516-1 = 512+144+10+0,3125 = 656,3125(10).

Для выполнения арифметических операций в системе счисления с основанием P необходимо иметь соответствующие таблицы сложения и умножения. Для P = 2, 8 и 16 таблицы представлены ниже.

Р =2

| +; 0; 1. 0; 0; 1. 1; 1; 10. |  | ; 0; 1. 0; 0; 0. 1; 0; 1. |
| --- | --- | --- |

Р =8

| +; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 0; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10. 2; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11. 3; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12. 4; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13. 5; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14. 6; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15. 7; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. |  | ; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 2; 0; 2; 4; 6; 10; 12; 14; 16. 3; 0; 3; 6; 11; 14; 17; 22; 25. 4; 0; 4; 10; 14; 20; 24; 30; 34. 5; 0; 5; 12; 17; 24; 31; 36; 43. 6; 0; 6; 14; 22; 30; 36; 44; 52. 7; 0; 7; 16; 25; 34; 43; 52; 61. |
| --- | --- | --- |

Р =16

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A |
| C | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B |
| D | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C |
| E | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D |
| F | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1A | 1C | 1E |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | C | F | 12 | 15 | 18 | 1B | 1E | 21 | 24 | 27 | 2A | 2D |
| 4 | 0 | 4 | 8 | C | 10 | 14 | 18 | 1C | 20 | 24 | 28 | 2C | 30 | 34 | 38 | 3C |
| 5 | 0 | 5 | A | F | 14 | 19 | 1E | 23 | 28 | 2D | 32 | 37 | 3C | 41 | 46 | 4B |
| 6 | 0 | 6 | C | 12 | 18 | 1E | 24 | 2A | 30 | 36 | 3C | 42 | 48 | 4E | 54 | 5A |
| 7 | 0 | 7 | E | 15 | 1C | 23 | 2A | 31 | 38 | 3F | 46 | 4D | 54 | 5B | 62 | 69 |
| 8 | 0 | 8 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | 60 | 68 | 70 | 78 |
| 9 | 0 | 9 | 12 | 1B | 24 | 2D | 36 | 3F | 48 | 51 | 5A | 63 | 6C | 75 | 7E | 87 |
| A | 0 | A | 14 | 1E | 28 | 32 | 3C | 46 | 50 | 5A | 64 | 6E | 78 | 82 | 8C | 96 |
| B | 0 | B | 16 | 21 | 2C | 37 | 42 | 4D | 58 | 63 | 6E | 79 | 84 | 8F | 9A | A5 |
| C | 0 | C | 18 | 24 | 30 | 3C | 48 | 54 | 60 | 6C | 78 | 84 | 90 | 9C | A8 | B4 |
| D | 0 | D | 1A | 27 | 34 | 41 | 4E | 5B | 68 | 75 | 82 | 8F | 9C | A9 | B6 | C3 |
| E | 0 | E | 1C | 2A | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 7E | 8C | 9A | A8 | B6 | C4 | D2 |
| F | 0 | F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 |

3. Сложить числа:
а) 10000000100(2) + 111000010(2) = 10111000110(2).
б) 223,2(8) + 427,54(8) = 652,74(8).
в) 3B3,6(16) + 38B,4(16) = 73E,A(16).

10000000100           223,2            3B3,6

+  111000010         + 427,54          +38B,4

------------          -------           -----

10111000110           652,74           73E,A

4. Выполнить вычитание:
а) 1100000011,011(2) - 101010111,1(2) = 110101011,111(2).
б) 1510,2(8) - 1230,54(8) = 257,44(8).
в) 27D,D8(16) - 191,2(16) = EC,B8(16).

1100000011,011          1510,2           27D,D8

- 101010111,1           -1230,54         -191,2

--------------          -------          ------

110101011,111           257,44           EC,B8

5. Выполнить умножение:
а) 100111(2)  1000111(2) = 101011010001(2).
б) 1170,64(8)  46,3(8) = 57334,134(8).
в) 61,A(16)  40,D(16) = 18B7,52(16).

100111               1170,64                 61,A

*1000111              *   46,3                *40,D

-------------        --------------           ----------

100111               355 234                4F 52

+     100111          +    7324 70            +  1868

100111               47432 0             ----------

100111               -------------              18B7,52

-------------             57334,134

101011010001

Задания:

- Переведите числа в десятичную систему, а затем проверьте результаты, выполнив обратные переводы:

| 110100,112; | 123,418; | 1DE,C816. |
| --- | --- | --- |

- Переведите числа из двоичной системы в восьмеричную и шестнадцатеричную, а затем проверьте результаты, выполнив обратные переводы:

| 1001111110111,01112; | 1011110011100,112; |
| --- | --- |

- Сложите числа, а затем проверьте результаты, выполнив соответствующие десятичные сложения:

| 10112, 112 и 111,12; | 7,58 и 14,68; | A,B16 и E,F16; |
| --- | --- | --- |

- Перемножьте числа, а затем проверьте результаты, выполнив соответствующие десятичные умножения:

| 1012 и 1111,0012; | 6,258 и 7,128. |
| --- | --- |

- Вычислите значения выражения:

101010 + (10616 - 110111012) - 128;

- Десятичное число 59 эквивалентно числу 214 в некоторой другой системе счисления. Найдите основание этой системы.

## Лабораторная работа 2: Логическая схемы

Цель: знать способы представления логических функций в виде схем, способы их преобразования, основные логические операции

Целью работы является:

- теоретическое изучение логических элементов, реализующих элементарные функции алгебры логики (ФАЛ);

- экспериментальное исследование логических элементов, построенных на отечественных микросхемах серии К155.

2. Основные теоретические положения.

2.1. Математической основой цифровой электроники и вычислительной техники является алгебра логики или булева алгебра (по имени английского математика Джона Буля).

В булевой алгебре независимые переменные или аргументы (X) принимают только два значения: 0 или 1. Зависимые переменные или функции (Y) также могут принимать только одно из двух значений: 0 или 1. Функция алгебры логики (ФАЛ) представляется в виде:

Y = F (X1; X2; X3 ... XN ).

Данная форма задания ФАЛ называется алгебраической.

2.2. Основными логическими функциями являются:

- логическое отрицание (инверсия)

Y = ;

- логическое сложение (дизьюнкция)

Y = X1 + X2  или  Y = X1 V X2 ;

- логическое умножение (коньюнкция)

Y = X1 · X2   или  Y = X1 L X2 .

К более сложным функциям алгебры логики относятся:

- функция равнозначности (эквивалентности)

Y = X1 · X2 +  или Y = X1 ~ X2 ;

- функция неравнозначности (сложение по модулю два)

Y = X1 ·  + · X2  или Y = X1  X2 ;

- функция Пирса (логическое сложение с отрицанием)

Y =  ;

- функция Шеффера (логическое умножение с отрицанием)

Y =   ;

2.3. Для булевой алгебры справедливы следующие законы и правила:

- распределительный закон

X1 (X2 + X3) = X1 · X2 + X1 · X3 ,

X1 + X2 · X3 = (X1 + X2) (X1 + X3) ;

- правило повторения

X · X = X , X + X = X ;

- правило отрицания

X ·  = 0 , X +  = 1 ;

- теорема де Моргана

=  ,     =  ;

- тождества

X · 1 = X ,  X + 0  = X ,  X · 0 = 0 ,  X + 1 = 1.

2.4. Схемы, реализующие логические функции, называются логическими элементами. Основные логические элементы имеют, как правило, один выход (Y)  и несколько входов, число которых равно числу аргументов (X1;X2;X3 ... XN ). На электрических схемах логические элементы обозначаются в виде прямоугольников с выводами для входных (слева) и выходных (справа) переменных. Внутри прямоугольника изображается символ, указывающий функциональное назначение элемента.

На рис.1 ¸ 10 представлены логические элементы, реализующие рассмотренные в п.2.2. функции. Там же представлены так называемые таблицы состояний или таблицы истинности, описывающие соответствующие логические функции в двоичном коде в виде состояний входных и выходных переменных. Таблица истинности является также табличным способом задания ФАЛ.

На рис.1 представлен элемент “НЕ”, реализующий функцию логического отрицания Y = .

Рис. 1

Элемент “ИЛИ” (рис.2) и элемент “И” (рис.3) реализуют функции логического сложения и логического умножения соответственно.

Рис. 2

Рис. 3

Функции Пирса и функции Шеффера реализуются с помощью элементов “ИЛИ-НЕ” и “И-НЕ”, представленных на рис.4 и рис. 5 соответственно.

Рис. 4

Рис. 5

Элемент Пирса можно представить в виде последовательного соединения элемента “ИЛИ” и элемента “НЕ” (рис.6), а элемент Шеффера  - в виде последовательного соединения элемента “И” и элемента “НЕ” (рис.7).

На рис.8 и рис.9 представлены элементы “Исключающее ИЛИ” и “Исключающее ИЛИ - НЕ”, реализующие функции неравнозначности и неравнозначности с отрицанием соответственно.

Рис. 8

Рис. 9

2.5. Логические элементы, реализующие операции коньюнкции, дизьюнкции, функции Пирса и Шеффера, могут быть, в общем случае, n - входовые. Так, например, логический элемент с тремя входами, реализующий функцию Пирса, имеет вид, представленный на рис.10.

Рис.10

В таблице истинности (рис.10) в отличие от таблиц в п.2.4. имеется восемь значений выходной переменной Y. Это количество определяется числом возможных комбинаций входных переменных N, которое, в общем случае, равно:   N = 2 n , где  n - число входных переменных.

2.6. Логические элементы используются для построения интегральных микросхем, выполняющих различные логические и арифметические операции и имеющих различное функциональное назначение. Микросхемы типа К155ЛН1 и К155ЛА3, например, имеют в своем составе шесть инверторов и четыре элемента Шеффера соответственно (рис.11), а микросхема К155ЛР1 содержит элементы разного вида (рис.12).

Рис. 11

Рис. 12

2.7. ФАЛ любой сложности можно реализовать с помощью указанных логических элементов. В качестве примера рассмотрим ФАЛ, заданную в алгебраической форме, в виде:

.        (1)

Упростим данную ФАЛ, используя вышеприведенные правила. Получим:

(2)

Проведенная операция носит название минимизации ФАЛ и служит для облегчения процедуры построения функциональной схемы соответствующего цифрового устройства.

Функциональная схема утройства, реализующая рассматриваемую ФАЛ, представлена на рис.13.

Рис. 13

Следует отметить, что полученная после преобразований  функция (2) не является полностью минимизированной. Полная минимизация функции проводится в процессе выполнения лабораторной работы.

Содержание отчета

1. Название и цель работы

2. Схемы исследуемых логических выражений

3. Логические формулы и их минимизация

Контрольные вопросы

1. Какими значениями переменных оперирует алгебра логики?

2. Основные формы задания ФАЛ

3. Вид основных логических функций в алгебраической форме

4. Что такое “логический элемент”?

5. Какие логические функции выполняют элементы Пирса и Шеффера?

6. Чем определяется число возможных комбинаций входных переменных  для произвольного логического элемента?

Список литературы

Электротехника и основы электроники. О.А.Антонова, О.П.Глудкин и  др., Под ред. проф. О.П.Глудкина.-М.:Высшая школа, 1993.

## Лабораторная работа 3: Подключение оборудования к системному блоку и изучение компонентов системного блока

Цель: знать основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); научиться определять по внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование,  знать основные устройства персонального компьютера, их назначение и основные характеристики; научиться определять компоненты системного блока по внешнему виду, уяснить порядок и способы их соединения.

Оборудование: системный блок, кабели в комплекте, монитор, клавиатура, периферийные устройства для различных разъемов (мышь, принтер, модем и др.). системный блок в сборе, макеты видеоадаптера, материнской платы, корпуса, жесткого диска, накопителя на флоппи-дисках, интерфейсные кабели.

Место проведения:

Время: 2 часа.

Порядок выполнения:

- Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости, отключите систему от сети).

- Разверните системный блок задней стенкой к себе.

- По наличию или отсутствию разъемов USB установите форм-фактор материнской платы (при наличии разъемов USB - форм-фактор АТХ, при их отсутствии -AT).

- Установите местоположение и снимите характеристики следующих разъемов:

- питания системного блока;

- питания монитора;

- сигнального кабеля монитора;

- клавиатуры;

- последовательных портов (два разъема);

- параллельного порта;

- других разъемов.

- Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного блока, не взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним единственным способом.

- Изучите способ подключения мыши.

Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному порту PS/2, имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более современным и удобным. В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что исключает возможность ее конфликта с другими устройствами, подключаемыми к последовательным портам. Последние модели могут подключаться к клавиатуре через разъем интерфейса USB.

- Заполните таблицу:

| Разъем | Тип разъема | Количество контактов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

- Определить наличие основных устройств персонального компьютера.

- Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока питания (указана на ярлыке).

- Установите местоположение материнской платы.

- Установите характер подключения материнской платы к блоку питания.

Для материнских плат в форм-факторе AT подключение питания выполняется двумя  разъемами. Обратите внимание на расположение проводников черного цвета - оно важно для правильной стыковки разъемов.

- Установите местоположение жесткого диска.

Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (на жестком диске он должен быть расположен рядом с разъемом питания).

- Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM.

Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания.

- Установите местоположение платы видеоадаптера.

Определите тип интерфейса платы видеоадаптера.

- При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, опишите характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.).

- Заполните таблицу:

| Устройство | Характерные особенности | Куда и при помощи чего подключается |
| --- | --- | --- |

Вопросы к защите:

- Архитектура вычислительных систем.

- Состав системного блока.

- Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального компьютера (по каждому устройству), входящих в состав системного блока.

- Устройство жесткого диска

- Базовая аппаратная конфигурация;

- Основные характеристики  монитора;

- Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных) разъемов: видеоадаптера; последовательных портов; параллельного порта; шины USB; сетевой карты; питания системного блока; питания монитора.

- Типы периферийных устройств.

## Лабораторная работа 3: Изучение компонентов материнской платы

Цель: знать устройства, расположенные на материнской плате персонального компьютера,

Оборудование: макет материнской платы, процессора ,модулей оперативной памяти.

Место проведения:

Время: 2 часа.

Порядок выполнения:

- Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости, отключите систему от сети).

- Установите местоположение процессора и изучите организацию системы его охлаждения. По маркировке определите тип процессора и фирму-изготовителя.

- Установите местоположение разъемов для установки модулей оперативной памяти. Выясните их количество и тип используемых модулей (DIMM или SIMM) ,установите количество контактов.

- Установите местоположение слотов для установки плат расширения. Выясните их количество и тип (ISA, VLB, PCI, AGP), установите количество контактов. Зафиксируйте их различия по форме и цвету:

| Разъем шины | Цвет | Размер |
| --- | --- | --- |
| ISA | черный | длинный |
| PCI | белый | средний |
| AGP | коричневый | короткий |

- Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите производителя системы BIOS данного компьютера.

- Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя.

- Заполните отчетные таблицы:

|  | Изготовитель | Модель |
| --- | --- | --- |
| Процессор |  |  |
| Чипсет |  |  |
| Система BIOS |  |  |

| Количество разъемов модулей оперативной памяти |  | Количество слотов для установки плат расширения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMM | DIMM | ISA | PCI | AGP |

Вопросы к защите:

- Типы электронных плат управления работой компьютера;

- Основные характеристики материнской платы;

- Устройства, расположенные на материнской плате, их характеристики;

- Характеристики шин - тип подключаемых устройств, скорость передачи данных.

- Контроллеры и адаптеры, их назначение и основные характеристики;

## Лабораторная работа 4: Исследование порядка запуска компьютера

Цель: уяснить порядок начальной загрузки компьютера, знать ее этапы, возможные неисправности и методы их диагностики.

Оборудование: компьютер в сборе, или испытательный стенд.

Место проведения:

Время: 2 часа.

Базовые сведения:

- При подаче питания на процессор происходит его обращение к микросхеме ПЗУ и запуск программы, инициализирующей работу компьютера. В этот момент на экране монитора наблюдается сообщение о версии BIOS.

- Процедура инициализации запускает процедуру POST, выполняющую самотестирование базовых устройств (POST - Power-On Self-Test). В этот момент на экране наблюдается сообщение Memory Test: и указание объема проверенной памяти компьютера.

- При отсутствии дефектов в оперативной памяти или в клавиатуре происходит обращение к микросхеме CMOS, в которой записаны данные, определяющие состав компьютерной системы и ее настройки. На экране монитора эти данные отображаются в таблице System Configuration.

- Установив параметры жесткого диска, компьютерная система обращается в его системную область, находит там загрузчик операционной системы и начинает ее загрузку. При этом на экране выводится сообщение

Starting тип операционной системы ...

Далее работа с компьютером выполняется под управлением операционной системы.

Порядок выполнения:

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- Для наблюдения сообщений, поступающих от компьютера в процессе запуска, используйте клавишу Pause/Break. Она приостанавливает загрузку и дает возможность внимательно прочесть сообщение. Для продолжения запуска используйте клавишу ENTER.

- Отметьте версию BIOS (см. Базовые сведения, п. 1).

- Укажите протестированный объем памяти (см. Базовые сведения, п. 2).

- Данные, определяющие состав компьютерной системы и ее настройки, на экране монитора отображаются в таблице System Configuration (см. Базовые сведения, п. 3). Приостановив запуск с помощью клавиши PAUSE/BREAK, изучите таблицу и установите:

- сколько жестких дисков имеет компьютерная система и каков их объем?

- имеются ли дисководы гибких дисков и каковы параметры используемых гибких дисков?

- сколько последовательных и параллельных портов имеется в наличии?

- к какому типу относятся микросхемы, размещенные в банках памяти? Продолжите запуск клавишей ENTER.

- Определите тип устанавливаемой операционной системы (см. Базовые сведения, п. 4).

- Дождавшись окончания запуска операционной системы, выясните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

- Запишите порядок начальной загрузки компьютера, отметьте, что является конечным пунктом каждого этапа.

- Заполните таблицу:

| Элемент конфигурации | Маркировка, тип | Дополнительные характеристики | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOS |  |  |  |
| Процессор |  | тип наличие сопроцессора тактовая частота |  |
| Оперативная память |  | тип объем |  |
| Жесткий диск |  | количество объем |  |
| Дисководы гибких дисков |  | количество тип |  |
| Порты ввода-вывода |  | количество: параллельные последовательные |  |
| Тип операционной системы |  |  |  |

Вопросы к защите:

- Классификация ЭВМ.

- Порядок загрузки компьютера;

- Основные типы BIOS

- Сообщения и звуковые сигналы о неисправности оборудования.

## Лабораторная работа 5: Настройка компьютерной системы средствами программы SETUP

Цель: уяснить основные типы параметров компьютера, настраиваемых программой SETUP, знать наиболее часто настраиваемые параметры и порядок их установки: загрузка операционной системы с различных носителей (дискета, жесткий диск, CD-ROM), выбор параметров защиты, проведение авто определения жестких дисков.

Оборудование: компьютер в сборе, или испытательный стенд.

Место проведения:

Время: 2 часа.

Базовые сведения:

Программа SETUP входит в состав базовой системы ввода-вывода и предназначена для первичной настройки аппаратной конфигурации вычислительной системы. Основная задача настройки - обеспечить возможность автоматического определения состава системы средствами BIOS. Дополнительная задача - оптимизировать настройки и повысить эффективность всей системы в целом.

В большинстве случаев программа SETUP вызывается нажатием клавиши DELETE сразу после включения питания. В отдельных случаях может использоваться иная клавиша или комбинация клавиш - необходимая информация выдается на экран монитора при запуске компьютера.

Выбор настраиваемого параметра выполняется клавишами управления курсором, а изменение параметра - клавишами PAGE UP/PAGE DOWN.

Неквалифицированное изменение настроек микросхемы CMOS может привести к выходу компьютерной системы из строя. В связи с этим примите следующие меры:

- не вносите никаких изменений в настройки без указания преподавателя;

- записью на отдельном листе бумаги четко фиксируйте все параметры до их изменения и после;

- по окончании работы закройте программу SETUP без сохранения внесенных изменений. Перед закрытием программы обратитесь к преподавателю для контроля.

Порядок выполнения:

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему.

- При появлении информации на экране нажмите клавишу DELETE - произойдет запуск программы SETUP и откроется меню, представленное на рис. 1

- С помощью клавиш управления курсором выберите пункт меню STANDARD CMOS SETUP (Стандартные настройки микросхемы CMOS).

- В открывшемся окне проверьте установку системных часов, системного календаря, количество и объем жестких дисков.

- Вернитесь в предыдущее меню с помощью клавиши ESC.

- Выберите пункт BIOS FEATURES SETUP (Настройки параметров BIOS). Нажмите на клавишу ENTER.

- В открывшемся окне проверьте:

- с какого диска начинается запуск компьютера. Последовательность запуска задается в пункте BOOT SEQUENCE. С помощью клавиш PAGE UP и PAGE DOWN просмотрите и отметьте все возможные для данного компьютера варианты запуска. Особое внимание обратите на вариант запуска, начинающегося с жесткого диска С: (он используется при штатной работе), и на вариант запуска, начинающегося с гибкого диска А:, - он используется при восстановлении работоспособности компьютера, если загрузка с жесткого диска по каким-то причинам невозможна.

| ROM PCI/ISA BIOS (2A5CLAL1A) CMOS SETUP UTILITY AVARD SOFTWARE, INC. |  |
| --- | --- |
| STANDART CMOS SETUP BIOS FEATURES SETUP CHIPSET FEATURES SETUP PNP/PCI SETUP LOAD SETUP DEFAULTS | INTEGRATED PERIPHERALS SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD IDE HDD AUTO DETECT HDD LOW LEVEL FORMAT SAVE & EXIT SETUP EXIT WITHOUT SAVING |
| Esc: Quit F10: Save & Exit Setup | : Select Item (Shift)F12: Change Color |

#### Puc. 1. Титульный экран программы SETUP

- состояние защиты компьютера от несанкционированного доступа: задается пункт Security Option. Setup - отключено (для режима настройки), System - включено (для штатной работы системы).

- Вернитесь в предыдущее меню нажатием клавиши ESC.

- Выберите пункт IDE HDD AUTO DETECT (Автоматическое определение жестких дисков). Нажмите на клавишу ENTER. Обратите внимание на порядок тестирования дисков.

- Завершите работу с программой SETUP без сохранения результатов изменения. Для этого нажмите клавишу ESC и при получении запроса подтвердите выход без сохранения изменений нажатием клавиши Y (Yes -Да),

Вопросы к защите:

- Параметры, устанавливаемые программой SETUP.

- Основные пункты меню SETUP.

- Факторы, определяющие эффективность ВС.

## Лабораторная работа 6: Установка и удаление оборудования в ОС Windows XP (Vista)

Цель: уяснить порядок установки и удаления устройств в операционной системе Windows'95.

Оборудование: компьютер в сборе, или испытательный стенд.

Место проведения:

Время: 2 часа.

Базовые сведения:

Перед началом установки оборудования необходимо выключить и обесточить вычислительную систему. При необходимости отвинчивается и снимается защитный кожух системного блока. Выбранное устройство устанавливается в слот, соответствующий интерфейсу устройства, или (если устройство внешнее), подключается к порту, соответствующему интерфейсу устройства (COM1, COM2 или LPT). После этого вычислительная система включается и выполняется процесс установки драйверов. Если устройства поддерживают интерфейс Plug&Play, программа установки драйверов инициализируется во время запуска операционной системы. Иначе выполняется вызов программы (см. пп. 4, 5). После установки драйверов отдельного нового оборудования есть необходимость перезагрузки компьютера, о чем операционная система предупредит при выходе из программы установки драйверов.

Удалении драйверов устройств производится вручную (см. пп. 16-17). После удаления драйвера устройства необходимо выключить вычислительную систему, обесточить ее, после чего выбранное устройство извлекается из слота, или (если устройство внешнее), отключается от порта (COM1, COM2 или LPT).

Порядок выполнения:

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При появлении запроса о пароле нажмите на клавиатуре клавишу Esc.

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Настройка -> Панель Управления.

- Откройте объект Установка оборудования (появится диалоговое окно Установка оборудования). Прочитайте и законспектируйте сообщение. Нажмите кнопку Далее >.

- Прочитайте и законспектируйте сообщение. На вопрос Повести автоматический поиск новых устройств? выбором соответствующего переключателя ответьте Да (рекомендуется). Нажмите кнопку Далее >.

- Прочитайте и законспектируйте сообщение. Нажмите кнопку Далее >.

- Компьютер начнет поиск вновь установленных устройств. Прочитайте и законспектируйте сообщение. Если компьютер обнаружил новые устройства, вы увидите кнопку Сведения…

- Нажмите кнопку Сведения…, чтобы ознакомиться со списком обнаруженных устройств. Нажмите кнопку Далее >.   Если кнопка Сведения… отсутствует, нажмите кнопку Далее >.

- Прочитайте и законспектируйте сообщение. Выберите необходимый тип устройства: Modem . Нажмите кнопку Далее >.

- Прочитайте и законспектируйте сообщение. Установите флажок Не определять тип модема (выбор из списка). Нажмите кнопку Далее >.

- Прочитайте и законспектируйте сообщение. Выберите соответствующие пункты в окнах Изготовители: (Standard Modem Types) и Модели: Standard 28800 bps Modem. Нажмите кнопку Далее >.

- Прочитайте и законспектируйте сообщение. В окне Укажите порт, к которому он присоединен: укажите Последовательный порт  (COM2).     Нажмите кнопку Далее >.

- Прочитайте и законспектируйте сообщение. Подождите, пока идет установка модема. По завершении нажмите кнопку Готово.

- Откройте объект Система в окне Панель управления. На вкладке Устройства проконтролируйте наличие установленного устройства в пункте Модемы (нажмите + слева от данного пункта), отсутствие конфликтов (нет желтого флажка на иконке устройства), просмотрите его свойства двойным нажатием на иконку устройства Standard 28800 bps Modem. Нажмите кнопку ОК. Закройте окно Свойства: система нажатием кнопки OK. При необходимости (если система запросит), перезагрузите систему.

Внимание! Следующие действия выполнять только в присутствии и с разрешения преподавателя.

- Откройте объект Система в окне Панель управления. На вкладке Устройства найдите в пункте Модемы устройство Standard 28800 bps Modem. Выберете данное устройство и нажмите кнопку Удалить. Подтвердите удаление нажатием ОК в появившемся окне. При необходимости (если система запросит), перезагрузите систему.

- Дождавшись окончания запуска операционной системы, выясните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Вопросы к защите:

- Порядок установки и удаления устройств.

- Контроллер. Адаптер. Драйвер устройства.

- Режимы работы ВС. В каком режиме работает Win'95?

- Многомашинные и многопроцессорные вычислительные комплексы.

## Лабораторная работа 7: Подключение к локальной сети.  Установка и настройка сетевой карты

Цель: знать виды и классификацию локальных сетей, физические среды передачи данных, научиться устанавливать и настраивать сетевой интерфейс

Оборудование: IBM-PC совместимый компьютер, сетевая карта.

Программное обеспечение: MS Windows'9__, почтовый клиент Outlook Express

Место проведения:

Время: 2 часа.

Базовые сведения:

Для подключения компьютера к локальной вычислительной сети необходимо:

- установить сетевую карту, для чего: выключить и обесточить вычислительную систему, снять защитный кожух системного блока, и установить сетевую карту в слот, соответствующий ее интерфейсу.

- подключить к сетевой карте сетевой кабель. Проверить подключение другого конца кабеля к концентратору (витая пара) или сегменту сетевого кабеля (коаксиальный кабель).

- установить драйвер сетевой карты.

- установить и настроить сетевые протоколы.

Порядок выполнения:

Установка сетевой карты (условно)

Для установки сетевой карты необходимо выключить и обесточить вычислительную систему, снять защитный кожух системного блока, и установить сетевую карту в слот, соответствующий ее интерфейсу.

Подготовка к выполнению работы

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При появлении запроса о пароле нажмите на клавиатуре клавишу Esc.

Установка драйвера сетевой карты

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Настройка -> Панель Управления.

- Откройте объект Сеть. В появившемся окне на вкладке Конфигурация нажмите кнопку Добавить…

- Выберите тип устанавливаемого компонента: Сетевая карта. Нажмите кнопку Добавить…

- Выберите соответствующие пункты в окнах Изготовители: Обнаруженные сетевые драйверы и Сетевые платы: Драйвер Ndis2. Нажмите кнопку OK.

- Отметьте появления в окне В системе установлены следующие компоненты компонентов Драйвер Ndis2 и соответствующих ему протоколов.

- Перезагрузите систему.

Удаление сетевой карты

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Настройка -> Панель Управления.

- Откройте объект Сеть. В появившемся окне:

  - На вкладке Конфигурация в окне В системе установлены следующие компоненты выберите тип удаляемого компонента: Драйвер Ndis2 Нажмите кнопку Удалить.

  - Нажмите кнопку OK.

- Отметьте исчезновение в окне В системе установлены следующие компоненты компонентов Драйвер Ndis2 и соответствующих ему протоколов.

- Перезагрузите систему.

Завершение работы

- Дождавшись окончания запуска операционной системы, уточните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Вопросы к защите:

- Порядок установки и настройки сетевой карты.

- Что такое:

BNC-коннектор, UTP, RG-58, RJ-15, 10Base-T

- Локальная сеть. Признаки классификации сетей.

- Топология сетей. Физические среды передачи данных.

- Какому уровню модели OSI соответствует: установка сетевой карты и подключение к ЛВС, драйвер сетевой карты.

## Лабораторная работа 8: Подключение к локальной сети.  Настройка сетевых протоколов

Цель: знать виды и классификацию локальных сетей, физические среды передачи данных, научиться устанавливать и настраивать сетевой интерфейс

Оборудование: IBM-PC совместимый компьютер, сетевая карта.

Программное обеспечение: MS Windows'9__

Место проведения:

Время: 2 часа.

Базовые сведения:

Перед началом настройки сетевого интерфейса необходимо установить и настроить сетевую карту. После корректной установки драйвера сетевой карты необходимо настроить сетевые протоколы, которые будут использоваться на данном интерфейсе. После настройки протоколов проверяется работа системы в сети, начиная с команд ping для проверки связности на физическом и канальном уровне, tracert для проверки работы маршрутизации, и заканчивая работой конкретных приложений (электронная почта, веб-сервер) прикладном уровне.

Порядок выполнения:

Подготовка к выполнению работы

- Изучите настоящие указания, уточните непонятные моменты.

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При появлении запроса о пароле нажмите на клавиатуре клавишу Esc.

Установка протоколов

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Настройка -> Панель Управления.

- Нажмите кнопку Добавить… Выберите тип устанавливаемого компонента: Протокол. Нажмите кнопку Добавить…

- Выберите соответствующие пункты в окнах Изготовители: Microsoft и Сетевые протоколы: IPX/SPX-совместимый протокол. Нажмите кнопку OK.

- Нажмите кнопку OK.

- Для корректной настройки драйвера перезагрузите систему (условно).

Удаление протоколов

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Настройка -> Панель Управления.

- Откройте объект Сеть. В появившемся окне на вкладке Конфигурация выберите компонент IPX/SPX-совместимый протокол. Нажмите кнопку Удалить…

- Для корректной настройки драйвера перезагрузите систему (условно).

Настройка сетевого протокола TCP/IP

- Выберите компонент TCP/IP. Нажмите кнопку Свойства. В появившемся окне:

  - на вкладке Адрес IP снимите значения параметров IP-адрес и Маска подсети

  - на вкладке Шлюз снимите значения параметра Установленные шлюзы

  - на вкладке Конфигурация снимите значения параметров Имя компьютера, Домен, Порядок просмотра серверов DNS.

  - Нажмите кнопку OK.

Проверка настройки протокола

- После перезагрузки компьютера проверьте работу сетевого интерфейса командой ping IP-адрес и работу сервера DNS командой ping доменное_имя. Адреса и доменные имена для проверки работы сети (получить у преподавателя):

| IP-адрес | Доменное имя | Примечание |
| --- | --- | --- |

Проверьте работу маршрутизации командой tracert IP-адрес (tracert доменное_имя). Адреса и доменные имена для проверки работы сети (получить у преподавателя).

- Заполните таблицу:

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая плата |  |
|  | Используемые протоколы |  |
|  | IP-адрес |  |
|  | Маска подсети |  |
|  | Доменное имя компьютера |  |
|  | DNS-сервер(ы) |  |
|  | Шлюз |  |

Завершение работы

- Уточните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Вопросы к защите:

- Порядок настройки стека протоколов TCP/IP.

- Что такое:

IP-адрес, маска подсети, доменное имя, DNS-сервер, шлюз.

- Маршрутизация. Принципы маршрутизации.

- Назначение и принцип работы сервиса ARP.

- Как определить доступность вычислительной системы по сети?

## Лабораторная работа 9: Настройка удаленного соединения с сервером

Цель:.

Оборудование: IBM-PC совместимый компьютер, модем для коммутируемых линий.

Програмное обеспечение: MS Windows XP.

Место проведения:

Время: 2 часа.

Базовые сведения:

Перед началом настройки удаленного соединения необходимо установить модем (см. Лабораторную работу №6). После этого выполняется настройка удаленного соединения.

Порядок выполнения:

Подготовка к выполнению работы

- Изучите настоящие указания, уточните непонятные моменты.

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При появлении запроса о пароле нажмите на клавиатуре клавишу Esc.

Установка контроллера удаленного доступа

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Настройка -> Панель Управления.

- Откройте объект Установка и удаление программ. В появившемся окне:

  - на вкладке Установка Windows в окне Компоненты выберите пункт Связь и нажмите кнопку Состав…

  - В появившемся окне  выберите пункт (установите флажок) Удаленный доступ к сети и нажмите кнопку OK.

- Подождите, пока система устанавливает программное обеспечение. По завершении перезагрузите компьютер.

Установка модема

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Настройка -> Панель Управления.

- Откройте объект Модемы (появится диалоговое окно Установка нового модема).

- Установите флажок Не определять тип модема (выбор из списка). Нажмите кнопку Далее >.

- Прочитайте и законспектируйте сообщение. Выберите соответствующие пункты в окнах Изготовители: (Standard Modem Types) и Модели: Standard 28800 bps Modem. Нажмите кнопку Далее >.

- В окне Укажите порт, к которому он присоединен: укажите Последовательный порт  (COM2).     Нажмите кнопку Далее >.

- Подождите, пока идет установка модема. По завершении нажмите кнопку Готово.

Создание удаленного соединения

- Откройте объект Мой компьютер.

- Откройте объект Удаленный доступ к сети.

- Откройте объект Новое соединение. В появившемся окне:

  - введите название соединения Лаб9; выберите в выпадающем списке установленный модем. Нажмите кнопку Далее…

  - введите Код города: 222; Телефон: 22222, Код страны: Россия (7). Нажмите кнопку Далее…

  - нажмите кнопку Готово

Настройка удаленного соединения

- В окне Удаленный доступ к сети выберите объект Лаб 9. Выберите в меню Файл пункт Свойства. В открывшемся окне:

  - на вкладке Общие проверьте код города, код страны, телефон.

  - на вкладке Тип сервера отметьте тип удаленного сервера; установите Допустимые сетевые протоколы: TCP/IP.

  - нажмите кнопку OK.

Установка удаленного соединения

- В окне Удаленный доступ к сети откройте объект Лаб 9. В открывшемся окне:

  - введите Имя пользователя: dial-up

  - введите Пароль: 12345

  - нажмите кнопку Установить связь

Фазы установления соединения:

- набор номера

- согласование параметров связи

- проверка имени пользователя и пароля

- вход в сеть

- установка соединения

Завершение работы

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Настройка -> Панель Управления.

- В окне Удаленный доступ к сети выберите объект Лаб 9. Выберите в меню Файл пункт Удалить.

- Откройте объект Модемы. Выберите Standard 28800 bps Modem. Нажмите кнопку Удалить Нажмите кнопку Закрыть

- Откройте объект Сеть. Выберите Контроллер удаленного доступа. Нажмите кнопку Удалить Нажмите кнопку ОК

- Уточните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Вопросы к защите:

- Порядок настройки удаленного доступа в сеть.

- Что такое:

ISP, DCE, DTE, канал передачи данных, модем.

- Модемы: назначение, типы, выполняемые функции, протоколы.

- Протоколы канального уровня: UUCP, SLIP, PPP.

- Фазы установления удаленного соединения.

## Лабораторная работа 10: Настройка учетной записи         электронной почты

Цель: уяснить порядок установки и удаления устройств в операционной системе Windows'95.

Оборудование: IBM-PC совместимый компьютер, почтовый сервер.

Програмное обеспечение: MS Windows NT (5.2.-6,7), почтовый клиент Outlook Express

Место проведения:

Время: 2 часа.

Базовые сведения: В работе предлагаетмся настройка двух почтовых клиентов Outlook Express и Internet Mail (в скобках).

Порядок выполнения:

Подготовка к выполнению работы

- Изучите настоящие указания, уточните непонятные моменты.

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При появлении запроса о пароле нажмите на клавиатуре клавишу Esc.

Запуск программы

- Запустите программу Outlook Express (Internet Mail)	 при помощи ярлыка на рабочем столе либо Главного меню Пуск -> Программы-> Outlook Express (Internet Mail).

Создание новой учетной записи электронной почты

- Выберите в меню Сервис пункт Учетные записи… (Выберите в меню Вид пункт Параметры…)

- В появившемся окне нажать кнопку Добавить -> Почта…  (Перейдите на вкладку Сервер)

- Введите имя: Лабораторная работа 10. Нажмите кнопку Далее > (Введите имя: Лабораторная работа 10.)

- Адрес электронной почты: vmst@mail.gasu.ru Нажмите кнопку Далее > (Адрес электронной почты: vmst@gasu.gorny.ru)

- Сервер входящих сообщений: POP3 Сервер входящих сообщений (POP3, IMAP или HTTP): mail.gasu.ru Сервер исходящих сообщений (SMTP): mail.gasu.ru Нажмите кнопку Далее > (Сервер входящих сообщений: mail.gasu.ru Сервер исходящих сообщений: mail.gasu.ru)

- Имя для входа:  vmst Пароль: 123 Нажмите кнопку Далее > (Имя для входа:  vmst Пароль: 123)

- Нажмите кнопку Готово

Настройка учетной записи электронной почты

- В окне Учетные записи в Интернете выберите вкладку Почта.

- Выберите учетную запись mail.gasu.ru, нажмите кнопку Свойства

- В открывшемся окне:

  - На вкладке Общие отметьте заполняемые поля, уточните их назначение при помощи кнопки ? (правый верхний угол окна). Законспектируйте.

  - На вкладке Серверы отметьте заполненные поля, уточните их назначение при помощи кнопки ? (правый верхний угол окна). Законспектируйте.

  - На вкладках Подключение и Безопасность отметьте заполняемые  поля, уточните их назначение при помощи кнопки ? (правый верхний угол окна). Законспектируйте.

  - На вкладке Дополнительно отметьте заполненные поля, уточните их назначение при помощи кнопки ? (правый верхний угол окна). Установите флажок Оставлять копии сообщений на сервере. (Нажмите кнопку Дополнительно. В окне Дополнительно отметьте заполненные поля, уточните их назначение при помощи кнопки ?. Установите флажок Оставлять копии сообщений на сервере.)

  - Нажмите кнопку OK

- По результатам исследование заполните таблицу:

| № п/п | Поле | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Название учетной записи |  |
|  | Имя пользователя |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Тип сервера входящей почты |  |
|  | Сервер входящей почты |  |
|  | Номер порта сервера для входящей почты |  |
|  | Тип сервера исходящей почты |  |
|  | Сервер исходящей почты |  |
|  | Номер порта сервера для исходящей почты |  |
|  | Учетная запись на сервере |  |

- Перейдите к выполнению лабораторной работы №11.

- Выберите в меню Сервис пункт Учетные записи… Перейдите на вкладку Почта

- Выберите учетную запись mail.gasu.ru, нажмите кнопку Удалить

- Нажмите кнопку OK

Завершение работы с программой

- Закройте окно программы кнопкой Х.

- Уточните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Вопросы к защите:

- Порядок настройки учетной записи электронной почты.

- Что такое:

учетная запись, POP3, SMTP, сервер входящей (исходящей) почты, порт.

- Принцип передачи сообщений в электронной почте

- Формат почтового сообщения

- Что необходимо для использования электронной почты.

## Лабораторная работа 11: Работа с почтовым клиентом Outlook Express

Цель: знать принцип работы и типы почтовых программ, формат почтового сообщения, уметь отправлять и получать почту при помощи настроенной учетной записи.

Оборудование: IBM-PC совместимый компьютер, почтовый сервер.

Програмное обеспечение: MS Windows'9__, почтовый клиент Outlook Express

Место проведения:

Время: 2 часа.

Порядок выполнения:

Подготовка к выполнению работы

- Изучите настоящие указания, уточните непонятные моменты.

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При появлении запроса о пароле нажмите на клавиатуре клавишу Esc.

- Создайте на Рабочем столе текстовый файл Лаб11, содержащий сегодняшнее число (например, 23.04.2001)

Запуск программы

- Запустите программу Outlook Express при помощи ярлыка на рабочем столе либо Главного меню (Пуск -> Программы-> Outlook Express).

Отправка сообщения

- Нажмите кнопку Создать сообщение на панели инструментов. В появившемся окне:

  - в строке Кому: введите адрес teacher@gasu.gorny.ru

  - в сроке Тема: введите тему сообщения Отправка сообщения

  - в окне ввода сообщения введите Выполнение лабораторной работы, фамилии выполнявших работу.

  - в меню Вставка выберите пункт Вложение файла… (можно использовать значок на панели инструментов). В качестве вложенного файла выберете файл Лаб11.txt на Рабочем столе (см. п.4). Нажмите кнопку Вложить.

  - Нажмите кнопку Отправить на панели инструментов .

Получение сообщений

- Для получения сообщений нажмите кнопку Доставить почту на панели инструментов. Отметьте появление нового сообщения в папке Входящие.

- Прочитайте новое сообщение (выделено жирным шрифтом). Для данного сообщения заполните таблицу:

| Наличие вложенных файлов | От кого | Тема | Получено | Учетная запись | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| да/нет | адрес отправителя | Тема сообщения | Дата и время получения | Наименование учетной записи | Размер сообщения в Килобайтах |

Ответ на сообщение

- Нажмите кнопку Ответить на панели инструментов. В появившемся окне:

  - в сроке Тема: введите тему сообщения Ответ на сообщение

  - в окне ввода сообщения введите Выполнение лабораторной работы №8

  - Нажмите кнопку Отправить на панели инструментов.

- Сообщение помещается в папку Исходящие и после соединения с почтовым сервером передается транспортному агенту.

Завершение работы с программой

- Закройте окно программы кнопкой Х.

- Уточните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Вопросы к защите:

- Как отправить сообщение, ответить на сообщение?

- Что такое:

To, From, Subject, Inbox, Attachment

- Порядок пересылки файлов по электронной почте.

- Что необходимо проверить, если при доставке и получении почты программа выдает ошибки

- Почтовые клиенты: назначение, типы, состав.

## Лабораторная работа 12: Работа с браузером Internet Explorer

Цель: знать , уметь выполнять при помощи браузера - перемещение по гиперссылкам, открытие и загрузку файлов, работать с ftp-сервером.

Оборудование: IBM-PC совместимый компьютер, web-сервер.

Програмное обеспечение: MS Windows'9__, браузер Internet Explorer

Место проведения:

Время: 2 часа.

Порядок выполнения:

Подготовка к выполнению работы

- Изучите настоящие указания, уточните непонятные моменты.

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При появлении запроса о пароле нажмите на клавиатуре клавишу Esc.

Запуск программы

- Запустите программу Outlook Express при помощи ярлыка на рабочем столе либо Главного меню (Пуск -> Программы-> Internet Explorer).

Перемещение по гиперссылкам

- Переход на начальную страницу. Нажмите кнопку Домой или выберите в меню Вид пункт Переход -> Домашняя страница. Отметьте "горячее" сочетание клавиш для данной функции.

- Ввод URL в адресную строку. Введите в строку Адрес: http://rb.gasu.ru

- Перемещение на страницу назад. Нажмите кнопку Назад или выберите в меню Вид пункт Переход -> Назад. Отметьте "горячее" сочетание клавиш для данной функции.

- Перемещение на страницу вперед. Нажмите кнопку Вперед или выберите в меню Вид пункт Переход -> Вперед. Отметьте "горячее" сочетание клавиш для данной функции.

- Перемещение по ссылкам. Выберите последовательно ссылки Университет -> Студентам -> ЭПФ  -> Первый курс -> ВМСТ -> Лабораторные работы -> Лабораторная работа №12 на страничке http://www.gasu.ru.

- Отработайте все виды перемещения по ссылкам.

Открытие файлов при помощи браузера.

- Повторите действия п.10.

- Выберите ссылку Открыть файл в браузере.

- Отметьте появление новых пунктов в меню. Нажмите кнопку Сервис на панели инструментов. Отметьте изменения.

Загрузка файлов при помощи браузера.

- Повторите действия п.10.

- Выберите ссылку Загрузить файл в браузере.

- В появившемся окне:

  - установите переключатель в положение Сохранить этот файл на диске. Нажмите кнопку OK.

  - в открывшемся окне Сохранение файла выберите Сохранить в: Рабочий стол. Нажмите кнопку сохранить.

  - Изучите окно Загрузка завершена.

- Отметьте появление файла на рабочем столе. Определите тип файла.

Доступ на FTP-сервер

- Введите в строку Адрес: ftp://ftp.gasu.ru

- Перейдите в каталог Pub -> VMST

- Выберите файл test.txt.

- Сохраните файл на рабочем столе (используя контекстное меню).

Завершение работы с программой

- Закройте окно программы кнопкой Х.

- Уточните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Вопросы к защите:

- Способы перемещения по страницам WWW

- Что такое:

- Браузер, URL, FTP, WWW, гиперссылка

- Прикладные сервисы Интернет, методы доступа, протоколы передачи

- Поиск информации в Интернет

1 Сообщение помещается в папку Исходящие и после соединения с почтовым сервером передается транспортному агенту.

После соединения с почтовым сервером новые сообщения помещаются в папку Входящие.